睿云越南立库WCS与PLC通讯协议

- PLC、HMI(人机屏)、BCR(条码器)、LED屏

| PLC | IP | 条码器 | IP | 显示屏 | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- PLC站点地址定义

| 区域 | 站编号 | ID地址(int) | 目标地址(int) | 站号地址(int) | 状态地址(bool) | 状态字bit位定义 位; 说明. *.0; 自动. *.1; 有物. *.2; 可入. *.3; 可出. *.4; 空托盘. *.5; 异常. *.6; 高库位. *.7; 低库位. - 可入信号站点： - 可出信号站点： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原点 | 100 | DB100.DBW0 | DB100.DBW2 | DB101.DBW0 | DB102.DBX0.0~7 |  |
|  | 101 | DB100.DBW4 | DB100.DBW6 | DB101.DBW2 | DB102.DBX1.0~7 |  |
|  | 102 | DB100.DBW8 | DB100.DBW10 | DB101.DBW4 | DB102.DBX2.0~7 |  |
|  | 103 | DB100.DBW12 | DB100.DBW14 | DB101.DBW6 | DB102.DBX3.0~7 |  |
|  | 104 | DB100.DBW16 | DB100.DBW18 | DB101.DBW8 | DB102.DBX4.0~7 |  |
|  | 105 | DB100.DBW20 | DB100.DBW22 | DB101.DBW10 | DB102.DBX5.0~7 |  |
|  | 107 | DB100.DBW24 | DB100.DBW26 | DB101.DBW12 | DB102.DBX6.0~7 |  |
|  | 108 | DB100.DBW28 | DB100.DBW30 | DB101.DBW14 | DB102.DBX7.0~7 |  |
|  | 109 | DB100.DBW32 | DB100.DBW34 | DB101.DBW16 | DB102.DBX8.0~7 |  |
|  | 110 | DB100.DBW36 | DB100.DBW38 | DB101.DBW18 | DB102.DBX9.0~7 |  |
|  | 111 | DB100.DBW40 | DB100.DBW42 | DB101.DBW20 | DB102.DBX10.0~7 |  |
|  | 112 | DB100.DBW44 | DB100.DBW46 | DB101.DBW22 | DB102.DBX11.0~7 |  |
|  | 113 | DB100.DBW48 | DB100.DBW50 | DB101.DBW24 | DB102.DBX12.0~7 |  |
|  | 114 | DB100.DBW52 | DB100.DBW54 | DB101.DBW26 | DB102.DBX13.0~7 |  |
|  | 115 | DB100.DBW56 | DB100.DBW58 | DB101.DBW28 | DB102.DBX14.0~7 |  |
|  | 116 | DB100.DBW60 | DB100.DBW62 | DB101.DBW30 | DB102.DBX15.0~7 |  |
|  | 117 | DB100.DBW64 | DB100.DBW66 | DB101.DBW32 | DB102.DBX16.0~7 |  |
|  | 118 | DB100.DBW68 | DB100.DBW70 | DB101.DBW34 | DB102.DBX17.0~7 |  |
|  | 119 | DB100.DBW72 | DB100.DBW74 | DB101.DBW36 | DB102.DBX18.0~7 |  |
|  | 1000 | DB100.DBW76 | DB100.DBW78 | DB101.DBW38 | DB102.DBX19.0~7 |  |
|  | 2000 | DB100.DBW80 | DB100.DBW82 | DB101.DBW40 | DB102.DBX20.0~7 |  |
|  | 200 | DB100.DBW84 | DB100.DBW86 | DB101.DBW42 | DB102.DBX21.0~7 |  |
|  | 201 | DB100.DBW88 | DB100.DBW90 | DB101.DBW44 | DB102.DBX22.0~7 |  |
|  | 202 | DB100.DBW92 | DB100.DBW94 | DB101.DBW46 | DB102.DBX23.0~7 |  |
|  | 203 | DB100.DBW96 | DB100.DBW98 | DB101.DBW48 | DB102.DBX24.0~7 |  |
|  | 204 | DB100.DBW100 | DB100.DBW102 | DB101.DBW50 | DB102.DBX25.0~7 |  |
|  | 205 | DB100.DBW104 | DB100.DBW106 | DB101.DBW52 | DB102.DBX26.0~7 |  |
|  | 206 | DB100.DBW108 | DB100.DBW110 | DB101.DBW54 | DB102.DBX27.0~7 |  |
|  | 207 | DB100.DBW112 | DB100.DBW114 | DB101.DBW56 | DB102.DBX28.0~7 |  |
|  | 208 | DB100.DBW116 | DB100.DBW118 | DB101.DBW58 | DB102.DBX29.0~7 |  |
|  | 209 | DB100.DBW120 | DB100.DBW122 | DB101.DBW60 | DB102.DBX30.0~7 |  |

目标地址中，WCS写入PLC对应站点的ID的目标站。

状态地址中，PLC写入对应站点的状态值，WCS读取。

4．PLC异常信息地址定义

采用bool类型，根据实际提供。