浙江中扬立库技术有限公司

WCS与堆垛机通讯协议

文档版本：1.0.0

版本历史

| 序号 | 版本 | 说明 | 日期 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0.0 | 创建 | 2022-01-14 | 陆晓涛 |

目录

1. 总览	4

1.1. 术语	4

1.2. 结构	4

1.2.1. 介绍	4

1.2.2. 堆垛机的连接	4

1.3. 连接参数	4

2. 接口定义	5

2.1. WCS写入堆垛机变量	5

2.2. WCS读取堆垛机变量	6

2.2.1. 状态信息	6

2.2.2. 堆垛机异常信息	7

总览

术语

| WCS | 仓库控制系统 |
| --- | --- |
| LHD | 货叉 |
| Pick | 取货 |
| Delivery | 卸货 |
| PLC | 堆垛机控制系统 |
| CRANE | 堆垛机 |
| TU | 托盘 |
| TC | 穿梭车 |

结构

介绍

堆垛机的连接

在项目中我们使用TCP/IP协议来访问在堆垛机上面运行的PLC控制系统。

连接参数

连接的参数包括：

- IP地址

- TSAPs

- 其他

接口定义

WCS写入堆垛机变量

WCS写入堆垛机任务需遵循以下原则：

1、堆垛机处于电脑模式，且空闲状态下，

2、写入并确认以下内容已正确写入：任务号、任务模式、源库位、目标库位

3、任务确认（Command）位，置1

4、堆垛机返回状态，任务完成等待WCS确认时，任务完成确认（AckFinish）位，置1

| 变量名称 | 类型 | 地址 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| AckFinish | Int | DB100.DBW0 | 任务完成确认位 0:无任务 1:任务结束已接受 |
| TaskNo | Int | DB100.DBW2 | 任务号 |
| TaskMode | Int | DB100.DBW4 | 任务模式： 0:无 1:取货 2:放货 3:移库 7:回原点 8:回反原点 9:取消任务（堆垛机未运动时可取消） |
| SourcePosX | Int | DB100.DBW6 | 源位置排号 |
| SourcePosY | Int | DB100.DBW8 | 源位置列号 |
| SourcePosZ | Int | DB100.DBW10 | 源位置层号 |
| DestinationPosX | Int | DB100.DBW12 | 目标位置排号 |
| DestinationPosY | Int | DB100.DBW14 | 目标位置列号 |
| DestinationPosZ | Int | DB100.DBW16 | 目标位置层号 |
| SourcePosSta | Int | DB100.DBW18 | 源位置站号 |
| DestinationPosSta | Int | DB100.DBW20 | 目标位置站号 |
| Command | Int | DB100.DBW22 | 任务确认 0：未确认 1：已确认 |

通讯机制说明

- 堆垛机在运行过程中,数据区的任务数据不可变动。

WCS读取堆垛机变量

状态信息

| 变量名称 | 类型 | 地址 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mode | Int | DB101.DBW0 | 0：停机状态 1：手动模式中 2：自动模式中 3：电脑模式中 |
| TaskNo | Int | DB101.DBW2 | 任务号 |
| Status | Int | DB101.DBW4 | 堆垛机当前状态 0：空闲 1：取货走行 2：取货等待 3：取货中 4：放货走行 5：放货等待 6：放货中 7：回原点 8：回反原点 9：走行中 10：任务完成等待WCS确认 99：报警 |
| Bay | Int | DB101.DBW6 | 堆垛机当前列号 |
| Level | Int | DB101.DBW8 | 堆垛机当前层号 |
| ForkPos | Int | DB101.DBW10 | 当前货叉位置 0 = 货叉原位 1 = 货叉在左侧远 2 = 货叉在左侧 3 = 货叉在右侧 4 = 货叉在右侧远 |
| LiftPos | Int | DB101.DBW12 | 当前载货台位置 0 = 不在定位 1 = 双伸位低位 2 = 单伸位低位 3 = 单伸位高位 4 = 双伸位高位 |
| WalkPos | Int | DB101.DBW14 | 走行在定位 0 = 在定位 1 = 不在定位 |
| Loaded | Int | DB101.DBW16 | 载货台有物 |
| Alarm | Int | DB101.DBW18 | 异常码，见2.2.2报警信息 |
| Heart | Int | DB101.DBW20 | 堆垛机心跳信号，10S/次 |
| Temp2 | Int | DB101.DBW22 | 备用 |
| Temp3 | Int | DB101.DBW24 | 备用 |
| Temp4 | Int | DB101.DBW26 | 备用 |
| Xspeed | Float | DB101.DBW28 | X行走线速度m/min |
| Yspeed | Float | DB101.DBW32 | Y升降线速度m/min |
| Zspeed | Float | DB101.DBW36 | Z货叉线速度m/min |
| XDistance | Float | DB101.DBW40 | 堆垛机累计走行距离km |
| YDistance | Float | DB101.DBW44 | 堆垛机累计升降距离km |
| XDuration | Float | DB101.DBW48 | 堆垛机累计走行时长h |
| YDuration | Float | DB101.DBW52 | 堆垛机累计升降时长h |

堆垛机异常信息

| 1 | 左超限 |
| --- | --- |
| 2 | 右超限 |
| 3 | 前超限 |
| 4 | 后超限 |
| 5 | 高超限 |
| 6 | 取货载货台有货 |
| 7 | 放货载货台无货 |
| 8 | 取货左货格无货 |
| 9 | 取货右货格无货 |
| 10 | 放货左一有货 |
| 11 | 放货右一有货 |
| 12 | 取左二货格无货 |
| 13 | 取右二货格无货 |
| 14 | 放货左二货格有货 |
| 15 | 放货右二货格有货 |
| 16 | 左二取货左一有货 |
| 17 | 右二取货右一有货 |
| 18 | 左取货失败 |
| 19 | 右取货失败 |
| 20 | 左放货失败 |
| 21 | 右放货失败 |
| 22 | 货叉运行超时 |
| 23 | 货叉断路器跳闸 |
| 24 | 货叉变频器报警 |
| 25 | 货叉编码器故障 |
| 26 | 货叉伸叉故障 |
| 27 | 层运行货叉不在中位 |
| 28 | 列运行货叉不在中位 |
| 29 | 货叉中位开关故障 |
| 30 | 货叉变频器通讯故障 |
| 31 | 货叉编码器通讯故障 |
| 32 | 伸叉超出左极限 |
| 33 | 伸叉超出右极限 |
| 34 | 入左二货格货时左一货格有货 |
| 35 | 入右二货格货时右一货格有货 |
| 36 | 货叉右侧回中停止位置错误 |
| 37 | 货叉左侧回中停止位置错误 |
| 38 | 货叉左侧极限停止位置错误 |
| 39 | 货叉右侧极限停止位置错误 |
| 40 | 面板急停 |
| 41 | 远程急停 |
| 42 | 主接触器控制回路故障 |
| 43 | 超重保护 |
| 44 | 松绳保护 |
| 45 | 限速保护 |
| 46 | 层停止位置错误 |
| 47 | 列停止位置错误 |
| 48 | 接收任务错误 |
| 49 | 接收列超限 |
| 50 | 接收层超限 |
| 51 | 行走前进极限 |
| 52 | 行走后退极限 |
| 53 | 提升上极限 |
| 54 | 提升下极限 |
| 55 | 行走运行超时 |
| 56 | 提升运行超时 |
| 57 | 行走断路器跳闸 |
| 58 | 提升断路器跳闸 |
| 59 | 行走变频器故障 |
| 60 | 提升变频器故障 |
| 61 | 行走测距/条码故障 |
| 62 | 提升测距/条码故障 |
| 63 | 行走测距/条码被挡 |
| 64 | 提升测距/条码被挡 |
| 65 | 上升减速光电故障 |
| 66 | 下降减速光电故障 |
| 67 | 提升原点光电故障 |
| 68 | 行走前减速光电故障 |
| 69 | 行走后减速光电故障 |
| 70 | 行走原点光电故障 |
| 71 | 与输送机通讯故障 |
| 72 | 升降超出最小层 |
| 73 | 升降超出最大层 |
| 74 | 行走超出最小列 |
| 75 | 行走超出最大列 |
| 76 | 接收排错误 |
| 77 | 起始站货格被禁用 |
| 78 | 目的站货格被禁用 |
| 79 | 行走抱闸故障 |
| 80 | 提升抱闸故障 |
| 81 | 安全门打开故障 |