地洲新能源 - 平台对接协议

V1.1

地洲新能源科技有限公司

2021年12月30日

文件修改记录表

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021/12/20 | 1.0 | 初版作成 | 陆晓涛 |
| 2021/12/29 | 1.1 | 修改 | 陆晓涛 |

目录

1 背景	4

2 规范适用对象说明	4

3 名词解释	4

4 URL及数据包格式规范	4

4.1 URL	4

4.2 参数	4

4.2.1 系统级参数	4

4.2.2 业务级参数	5

5 响应数据包格式规范	5

5.1 JSON输出格式	5

5.2 接口响应输出格式	5

5.3 错误响应输出格式	5

6 相关业务接口	7

6.1 设备类型数据	7

6.1.1 接口前言	7

6.1.2 请求规范	7

6.1.3 返回值	7

6.2 厂商列表数据	9

6.2.1 接口前言	9

6.2.2 请求规范	9

6.2.3 返回值	9

6.3 产品型号列表数据	11

6.3.1 接口前言	11

6.3.2 请求规范	11

6.3.3 返回值	11

6.4 设备实时数据	12

6.4.1 接口前言	12

6.4.2 请求规范	12

6.4.3 返回值	14

背景

本文旨在为地洲新能源设备数据同步条件的平台开放服务，提供统一的HTTP接口调用与交互规范。

本文中描述的规范包括IOT功能模块的数据同步接口。

规范适用对象说明

本规范仅适用于由平台之间服务器端发起调用请求，包括POST提交数据以及GET请求数据。

名词解释

·全部同步：不管数据有无变化，同步周期内全部数据同步上传。

·增量同步：同步周期内有变化（新增、修改、更新）的数据同步上传。

URL及数据包格式规范

URL

服务器提供如下风格的HTTP接口。

·http://api.emperyland.com/apis/open/{url}

注1：所有Http请求以POST方式，JSON提交进行

注2：响应报文同为JSON字符串

参数

系统级参数

以下参数是由开发平台端定义，系统需支持这些参数以便识别调用接口的客户端。

系统级请求头参数

| 参数名 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| appkey | string | 是 | 平台认证唯一密钥 |
| timestamp | number | 否 | 时间戳 - 精确到毫秒 |

业务级参数

遵守数据交换规范中业务级通用参数的约定。

表格 4-2 业务级参数的通用约定

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 根据具体接口来定义 |

响应数据包格式规范

目前接口的返回格式全部采用JSON格式。

JSON输出格式

响应包符合如下规范的标准JSON字符串：

- http响应头中的Content-Type指定:application/json;charset=utf-8

- 字符串编码格式是utf-8

接口响应输出格式

- 响应输出格式

{

"code": 200,

"msg": "操作成功",

"data":null

}

- 获取成功信息

| code | msg | data |
| --- | --- | --- |
| 200 | 操作成功 | 接口返回业务数据 |

错误响应输出格式

错误响应输出内容符合以下规范：

- 返回内容由 code, msg,data这3个属性组成，分别用于描述错误编码，以及错误信息。

{

"code": 500,

"msg": "服务器内部错误",

"data": null

}

错误码定义如下表所示：

| code | 描述 |
| --- | --- |
| 201 | 暂无数据 |
| 401 | 参数为空 |
| 403 | 权限不足 |
| 407 | 请勿重复提交 |
| 500 | 服务器错误 |

相关业务接口

设备类型数据

接口前言

·业务类型：采集系统平台的设备类型列表

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | http://api.emperyland.com/apis/open/sensorType/list/auth/v1 |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| appkey | 平台认证唯一密钥（必填） |
| timestamp | 时间戳 - 精确到毫秒（选填） |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 暂无 |  |  |  |

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | 数字 | 响应码 |
| msg | 字符串 | 响应描述 |
| data | 列表 | 响应内容 |

·data列表对象：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sensorTypeFlag | 字符串 | 设备类型标识 |
| sensorTypeName | 字符串 | 设备类型名称 |

{

"msg":"操作成功",

"code":200,

"data":[

{

"sensorTypeFlag":"CROSSWALK",

"sensorTypeName":"斑马线"

},

{

"sensorTypeFlag":"MANHOLE",

"sensorTypeName":"井盖"

}

]

}

·响应示例：

厂商列表数据

接口前言

·业务类型：采集系统平台的厂商列表

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | http://api.emperyland.com/apis/open/host/list/auth/v1 |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| appkey | 平台认证唯一密钥（必填） |
| timestamp | 时间戳 - 精确到毫秒（选填） |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 暂无 |  |  |  |

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | 数字 | 响应码 |
| msg | 字符串 | 响应描述 |
| data | 列表 | 响应内容 |

·data列表对象：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hostId | 数字 | 厂商编号 |
| hostName | 字符串 | 厂商名称 |

·响应示例：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"hostId": 1,

"hostName": "地洲新能源"

},

{

"hostId": 2,

"hostName": "上海地洲"

}

]

}

产品型号列表数据

接口前言

·业务类型：采集系统平台的产品型号列表

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | http://api.emperyland.com/apis/open/model/list/auth/v1 |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| appkey | 平台认证唯一密钥（必填） |
| timestamp | 时间戳 - 精确到毫秒（选填） |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 暂无 |  |  |  |

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | 数字 | 响应码 |
| msg | 字符串 | 响应描述 |
| data | 列表 | 响应内容 |

·data列表对象：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sensorModelId | 数字 | 产品型号编号 |
| sensorModelParentId | 数字 | 产品型号父级编号 |
| sensorModelName | 字符串 | 产品型号名称 |

·响应示例：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"sensorModelId": 3,

"sensorModelParentId": null,

"sensorModelName": "全部"

},

{

"sensorModelId": 6,

"sensorModelParentId": 3,

"sensorModelName": "气体类型"

},

{

"sensorModelId": 7,

"sensorModelParentId": 6,

"sensorModelName": "可燃气体(LEL)"

},

]

}

设备实时数据

接口前言

·业务类型：获取平台设备实时数据列表

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | http://api.emperyland.com/apis/open/sensor/list/auth/v1 |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| appkey | 平台认证唯一密钥（必填） |
| timestamp | 时间戳 - 精确到毫秒（选填） |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sensorTypeFlag | 否 | 字符串 | 设备类型标识（数据由6.1接口提供，当此字段存在时，只获取当前设备类型的数据列表；反之，则获取全部类型的设备数据） |
| hostId | 否 | 数字 | 厂商编号（数据由6.2接口提供，当此字段存在时，只获取当前厂商的数据列表；反之，则获取全部厂商的设备数据） |
| startTime | 否 | 数字 | 区间起始时间（时间戳-精确到毫秒） |
| endTime | 否 | 数字 | 区间终止时间（时间戳-精确到毫秒） |

·请求示例：

{

"sensorTypeFlag": "GAS",

"hostId": 1,

"startTime": 1640620800000,

"endTime": 1640793600000

}

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | 数字 | 响应码 |
| msg | 字符串 | 响应描述 |
| data | 列表 | 响应内容 |

·data列表对象：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ssbm | 字符串 | 设备编码 |
| ccid | 字符串 | sim卡号 |
| hostId | 数字 | 厂商编号 |
| hostName | 字符串 | 厂商名称 |
| sensorTypeFlag | 字符串 | 设备类型标识 |
| sensorModel | 数字 | 产品型号编号 |
| sensorModelName | 字符串 | 产品型号名称 |
| lng | 数字 | 经度（GCJ-02 标准） |
| lat | 数字 | 纬度（GCJ-02 标准） |
| province | 字符串 | 地理位置 - 省 |
| city | 字符串 | 地理位置 - 市 |
| district | 字符串 | 地理位置 - 区 |
| township | 字符串 | 地理位置 - 街道 |
| imgArr | 列表 | 图片列表 |
| signal | 数字 | 信号值 |
| charge | 数字 | 充电状态{1:在充电,0:不在充电} |
| tempe | 数字 | 温度 |
| titleZ | 数字 | 与地面夹角 |
| createTime | 字符串 | 添加时间 |
| updateTime | 字符串 | 修改时间 |
| agc | 数字 | 光伏功能{1:有.0:没有} |
| shape | 数字 | 形状{1:圆形,2:长方形,3:正方形} |
| size | 字符串 | 尺寸描述 |

注：当‘sensorTypeFlag’为‘CROSSWALK’（斑马线）时，会出现以下字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| red | 数字 | 红灯状态{1:开启,0:关闭} |
| green | 数字 | 绿灯状态{1:开启,0:关闭} |
| alert | 数字 | 爆闪（闯红灯）模式{1:开启,0:关闭} |
| adc0Red | 数字 | 通道0红色电流值 |
| adc0Green | 数字 | 通道0绿色电流值 |
| adc0Blue | 数字 | 通道0蓝色电流值 |
| adc1Red | 数字 | 通道1红色电流值 |
| adc1Green | 数字 | 通道1绿色电流值 |
| adc1Blue | 数字 | 通道1蓝色电流值 |
| adc2Red | 数字 | 通道2红色电流值 |
| adc2Green | 数字 | 通道2绿色电流值 |
| adc2Blue | 数字 | 通道2蓝色电流值 |
| adc3Red | 数字 | 通道3红色电流值 |
| adc3Green | 数字 | 通道3绿色电流值 |
| adc3Blue | 数字 | 通道3蓝色电流值 |

注：当‘sensorTypeFlag’为‘MANHOLE’（井盖）时，会出现以下字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| worn | 数字 | 破损状态 {1: 破损,0: 未破损} |

注：当‘sensorTypeFlag’为‘GUARDRAIL’（护栏）时，会出现以下字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| angle | 字符串 | 与南极的夹角 |

注：当‘sensorTypeFlag’为‘FIRECONTROL’（消防）时，会出现以下字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hydraulic | 数字 | 当前水压 |

注：当‘sensorTypeFlag’为‘GAS’（烟雾/气体）时，会出现以下字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| concentration | 数字 | 气体浓度 |

·响应示例：