浙江中扬自动化立体仓储系统

WMS–WCS接口对接协议

V1.1

浙江中扬立库技术有限公司

2025年12月19日

文件修改记录表

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.4 | 1.0 | WCS标准版V1.0 | 谢君杰 |
| 2025.12.19 | 1.1 | 增加接口： - WCS申请任务重新分配入库库位接口 - WCS申请在库库位更换库位接口 | 谢君杰 |

目录

1 背景	5

2 规范适用对象说明	6

3 名词解释	6

4 URL及数据包格式规范	6

4.1 URL	6

4.2 参数	6

4.2.1 系统级参数	6

4.2.2 业务级参数	6

5 响应数据包格式规范	7

5.1 JSON输出格式	7

5.2 接口响应输出格式	7

5.3 错误响应输出格式	7

6 业务接口	9

6.1 入库任务申请	9

6.1.1 接口前言	9

6.1.2 请求规范	9

6.1.3 返回值	10

6.2 出库任务申请	10

6.2.1 接口前言	10

6.2.2 返回值	12

6.3 移库任务申请	13

6.3.1 接口前言	13

6.3.2 请求规范	13

6.3.3 返回值	14

6.4 设备状态	15

6.4.1 接口前言	15

6.4.2 请求规范	15

6.4.3 返回值	15

6.5 获取指定库位信息	17

6.5.1 接口前言	17

6.5.2 请求规范	17

6.5.3 返回值	17

6.6 获取全部库位信息	19

6.6.1 接口前言	19

6.6.2 请求规范	19

6.6.3 返回值	19

6.7 查询任务	21

6.7.1 接口前言	21

6.7.2 请求规范	21

6.7.3 返回值	21

6.8 WCS上报通知	22

6.8.1 接口前言	22

6.8.2 请求规范	23

6.9 WCS申请任务重新分配入库	24

6.9.1 接口前言	24

6.9.2 请求规范	24

6.9.3 返回值	24

6.10 WCS申请在库库位更换库位	25

6.10.1 接口前言	25

6.10.2 请求规范	25

6.10.3 返回值	26

背景

本文旨在为自动化立体仓库数据同步条件的平台开放服务，提供统一的HTTP接口调用与交互规范。

本文中描述的规范包括AS/RS功能模块的数据同步接口。

规范适用对象说明

本规范仅适用于由WMS与WCS端互相发起调用请求，包括POST提交数据以及GET请求数据。

名词解释

·AS/RS：自动化立体仓库仓储系统

·WMS：仓库管理系统。

·WCS：仓储设备管理控制系统。

·PDA：安装了立库移动端软件应用、可进行扫码的手持终端设备。

·全部同步：不管数据有无变化，同步周期内全部数据同步上传。

·增量同步：同步周期内有变化（新增、修改、更新）的数据同步上传。

URL及数据包格式规范

URL

AS/RS提供如下风格的HTTP接口。

http://{server}:{port}/{url}

注1：所有Http请求以POST方式，JSON提交进行

注2：响应报文同为JSON字符串

参数

系统级参数

以下参数是由AS/RS定义，立库需支持这些参数以便识别调用接口的鉴权校验。

系统级参数

| 参数名 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

业务级参数

ERP遵守数据交换规范中业务级通用参数的约定。

表格 4-2 业务级参数的通用约定

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 根据具体接口来定义 |

响应数据包格式规范

目前接口的返回格式全部采用JSON格式。

JSON输出格式

响应包符合如下规范的标准JSON字符串：

- http响应头中的Content-Type指定:application/json;charset=utf-8

- 字符串编码格式是utf-8

接口响应输出格式

- 响应输出格式

{

"code": 200,

"msg": "操作成功",

"data":null

}

- 获取成功信息

| code | msg | data |
| --- | --- | --- |
| 200 | 操作成功 | 接口返回业务数据 |

错误响应输出格式

错误响应输出内容符合以下规范：

- 返回内容由 code, msg,data这3个属性组成，分别用于描述错误编码，以及错误信息。

{

"code": 500,

"msg": "服务器内部错误",

"data": null

}

错误码定义如下表所示（暂定）：

| code | 描述 |
| --- | --- |
| 201 | 暂无数据 |
| 401 | 参数为空 |
| 403 | 权限不足 |
| 407 | 请勿重复提交 |
| 500 | 服务器错误 |

业务接口

入库任务申请

接口前言

·接口提供方：WMS

·接口调用方：WCS

·业务类型：入库任务申请接口

·场景描述：申请入库任务

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | /openapi/createInTask |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| barcode | 是 | String | 托盘码 |
| sourceStaNo | 是 | Int | 源站 |
| row | 是 | List<Int> | 可用排 |
| locType1 | 是 | Int | 库位高度 |

·请求示例：

{"barcode":"12345678","sourceStaNo":1001,"locType1":1,"row":[5,6,7,8,1,2,3,4]}

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200:成功 |
| msg | String | 消息 |
| data | Object |  |

·data：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| taskNo | 是 | String | 任务号 |
| locNo | 是 | String | 目标库位 |
| taskPri | 否 | Int | 任务优先级 |

{"code":200,"msg":"操作成功","data":{"taskNo":"WMS1000","locNo":"1-1-1","taskPri":100}}

·响应示例：

出库任务申请

接口前言

·接口提供方：WCS

·接口调用方：WMS

·业务类型：出库作业

·场景描述：申请出库任务

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | /openapi/createOutTask |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| taskNo | 是 | String | 工作号 |
| staNo | 是 | String | 目标站 |
| locNo | 是 | String | 出库库位 |
| taskPri | 否 | Integer | 任务优先级 |

·请求示例：

{

"taskNo": "W9999",

"staNo": 101,

"locNo": "1-1-1",

"taskPri": 100

}

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code |  | 200:成功 |

·响应示例：

{

"code": 200,

"msg":"操作成功"

}

移库任务申请

接口前言

·接口提供方：WCS

·接口调用方：WMS

·业务类型：任务申请

·场景描述：允许上级系统通过此接口进行相同巷道库位移转

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | /openapi/createLocMoveTask |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| taskNo | 是 | String | 工作号 |
| sourceLocNo | 是 | String | 源库位 |
| locNo | 是 | String | 目标库位 |
| taskPri | 否 | Integer | 任务优先级 |

·请求示例：

{

"taskNo": "W9999",

"sourceLocNo": "1-1-1",

"locNo": "1-1-2",

"taskPri": 100

}

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200:成功 |
| msg | String | 消息 |

·响应示例：

{

"code": 200,

"msg":"操作成功"

}

设备状态

接口前言

·接口提供方：WCS

·接口调用方：WMS

·业务类型：数据查询

·场景描述：WMS调用WCS接口读取设备状态。

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | /openapi/deviceStatus |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

·请求示例：

{}

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200成功 |
| msg | String | 消息 |
| data | Object |  |

·响应示例：

{

"code": 200,

"msg":"操作成功"

}

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200:成功 |
| msg | String | 消息 |

获取指定库位信息

接口前言

·接口提供方：WCS

·接口调用方：WMS

·业务类型：数据查询

·场景描述：WMS调用WCS接口获取指定库位信息。

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | /openapi/getLocInformation |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| locNo | 是 | String | 库位号 |

·请求示例：

{

"locNo": "1-1-1"

}

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200成功 |
| msg | String | 消息 |
| data | Object |  |

·响应示例：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"locNo": "1-1-1",

"locSts": "O",

"barcode": "80000001"

}

}

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200:成功 |
| msg | String | 消息 |

获取全部库位信息

接口前言

·接口提供方：WCS

·接口调用方：WMS

·业务类型：数据查询

·场景描述：WMS调用WCS接口获取全部库位信息。

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | /openapi/getAllLocInformation |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

·请求示例：

{}

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200成功 |
| msg | String | 消息 |
| data | Object |  |

·响应示例：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"locNo": "1-1-1",

"locSts": "F",

"barcode": "80000001"

},

{

"locNo": "1-1-2",

"locSts": "O",

"barcode": ""

}

]

}

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | WC |
| msg | String | 消息 |

查询任务

接口前言

·接口提供方：WCS

·接口调用方：WMS

·业务类型：数据查询

·场景描述：WMS调用WCS接口查询任务。

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | /openapi/queryTask |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| taskType | 否 | Int | 任务类型： 1:入库 101:出库 |
| taskNo | 否 | String | 上级系统任务号 |

·请求示例：

{

"taskType": 1,

"taskNo": "123"

}

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200成功 |
| msg | String | 消息 |
| data | Object |  |

·响应示例：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

......任务数据

]

}

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200:成功 |
| msg | String | 消息 |

WCS上报通知

接口前言

·接口提供方：WMS

·接口调用方：WCS

·业务类型：WCS上报系统通知

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | /openapi/report |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

·请求体：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Int | 通知流水号 |
| notifyType | String | 通知类型：task |
| device | Int | 设备号 |
| taskNo | String | WCS工作号 |
| superTaskNo | String | 上级系统工作号 |
| msgType | String | 消息类型：task_complete、task_cancel |
| msgDesc | String | 消息描述 |
| data | String | 消息数据 |

·请求示例：

{"data":"{\"appeTime\":1764828538000,\"appeTime$\":\"2025-12-04 14:08:58\",\"barcode\":\"1764828024627\",\"crnNo\":4,\"errorTime$\":\"\",\"ioPri\":13.0,\"ioTime\":1764828575000,\"ioTime$\":\"2025-12-04 14:09:35\",\"ioType\":1,\"ioType$\":\"1.入库\",\"locNo\":\"16-4-1\",\"locNo$\":\"16-4-1\",\"modiTime\":1764828538000,\"modiTime$\":\"2025-12-04 14:08:58\",\"sourceStaNo\":1171,\"staNo\":1046,\"systemMsg\":\"\",\"wmsWrkNo\":\"320\",\"wrkNo\":3918,\"wrkSts\":9,\"wrkSts$\":\"9.入库完成\"}","device":1,"failTimes":3,"id":1446141388444925952,"lastRetryTime":0,"msgDesc":"任务完成","msgType":"task_complete","notifyType":"task","retryTime":30,"retryTimes":0,"superTaskNo":"320","taskNo":"3918"}

WCS申请任务重新分配入库

接口前言

·接口提供方：WMS

·接口调用方：WCS

·业务类型：WCS申请任务重新分配入库，当货物在输送站点上堵塞等情况导致无法前往预定堆垛机所属库位，此时WCS向WMS申请更换不同堆垛机库位。

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | /openapi/reassign/loc |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

·请求体：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| taskNo | String | WMS工作号 |
| row | List<Int> | 可用排 |

·请求示例：

{"taskNo":"W1234","row":[1,2,3,4]}

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200成功 |
| msg | String | 消息 |
| data | Object | locNo分配的新库位号 |

·响应示例：

{"msg":"操作成功","code":200,"data":{"locNo":"1-1-2"}}

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200:成功 |
| msg | String | 消息 |

WCS申请在库库位更换库位

接口前言

·接口提供方：WMS

·接口调用方：WCS

·业务类型：WCS申请在库库位更换库位。当堆垛机执行任务时，浅库位有货物时，需要将浅库位货物进行库位移转，WCS向WMS申请更换浅库位的位置信息。

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | /openapi/change/loc |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

·请求体：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| locNo | String | 移库的库位号 |
| row | List<Int> | 可用排 |

·请求示例：

{"locNo":"1-1-2","row":[1,2,3,4]}

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200成功 |
| msg | String | 消息 |
| data | Object | locNo分配的新库位号，taskNo移库任务号 |

·响应示例：

{"msg":"操作成功","code":200,"data":{"locNo":"1-1-2","taskNo":"W1234"}}

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200:成功 |
| msg | String | 消息 |