WCS与货叉提升机PLC通讯协议

- WCS读取货叉提升机状态地址定义

| 区域 | 名称 | 地址(int) | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC | 设备模式 | DB101.DBD0 | 0单机，1联机 |
|  | 任务号 | DB101.DBD2 | 1-65535 |
|  | 任务状态 | DB101.DBD4 | 0空闲 1取货中 2放货中 3移动中 98等待确认 99故障 |
|  | 任务模式 | DB101.DBD6 | 0未知 1取货 2放货 3取放货 4小车换层 5移动 |
|  | 取货数据 | DB101.DBD8 | 层数信息，无任务默认0 |
|  | 放货数据 | DB101.DBD10 | 层数信息，无任务默认0 |
|  | 出入库模式 | DB101.DBD12 | 0未知，1入库，2出库 |
|  | 故障码 | DB101.DBD14 | 无故障0 |
|  | 当前层 | DB101.DBD16 | 提升机当前层 |

楼层信息：

| 区域 | 名称 | 地址(bool) | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC | 托盘 | DBX102.0---DBX102.49 | int类型 |
|  | 小车 | DBX102.50---DBX102.99 | int类型 |

2. WCS下发货叉提升机地址定义

| 区域 | 名称 | 地址(int) | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC | 任务号 | DB103.DBW0 | 1-65535 |
|  | 任务模式 | DB103.DBW4 | 1取货 2放货 3取放货 4小车换层 5移动 |
|  | 取货数据 | DB103.DBW8 | 层数信息 |
|  | 放货数据 | DB103.DBW12 | 层数信息 |
|  | 任务确认 | DB103.DBW16 | 0未确认，1已确认 |
|  | 复位 | DB103.DBW20 | 写1 |
|  | 出入库模式 | DB103.DBW24 | 1入库，2出库 |