WMS与立体库接口

- 接口类型

http post方式，数据json格式

- 送料时料箱尝试分配库位

- 服务方：WMS

用户将料箱放回滚筒线后，料箱随滚筒线移动。当检测到料箱时，WCS应回调WMS，如果没有异常情况出现，WMS为料箱分配库位；如果有，返回失败状态和错误信息，料箱退回出库口。

| 接口地址 | http://[ip:port]/…… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API名称 | AcceptTaskStatus |  |  |  |
| 调用方式 | POST |  |  |  |
| 参数说明 | 请求参数 |  |  |  |
|  | 字段名 | 字段描述 | 类型 | 说明 |
|  | BoxNo | 料箱编号 | String |  |
|  | WCSStatus | 执行状态 | Int | 0：成功 1：失败 |
|  | WCSErrorMessage | 错误信息 | String | 具体的错误信息（超高，超重等） |
|  | TerminalNo | 站位编号 | Int | 用户是从哪个口入的 |
|  | 应答参数 |  |  |  |
|  | 字段名 | 字段描述 | 类型 | 说明 |
|  | Result | 响应结果 | Result | 具体定义见下表 |
|  | ErrorMessage | 错误信息 | String | 如果执行成功，返回null，否则返回错误信息 |
|  | ReturnStatus | 错误码 | Int | 0：成功 1：失败 |
|  | Result类定义 |  |  |  |
|  | 字段名 | 字段描述 | 类型 | 说明 |
|  | ShelfUnitId | 分配的货位ID | long |  |
|  | Alley | 分配的货位所属巷道 | String |  |
|  | TaskId | 分配的货位所属任务ID | Long |  |
|  | TaskNo | 分配的货位所属任务编号 | String |  |
|  | Row | 分配的货位所属排 | Int |  |
|  | Floor | 分配的货位所属层 | Int |  |
|  | Column | 分配的货位所属列 | Int |  |

WCS排层列编码规范：

排 列 层
01 001 01

- 任务开始时，WCS回调WMS

- 服务方：WMS

WMS下发的任务在WCS的最初状态是暂存状态（未执行）。WCS真正执行的任务的时候，需要调用该接口通知WMS，WMS完成对应内部状态的更新

| 接口地址 | http://[ip:port]/…… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API名称 | TaskExecCallback |  |  |  |
| 调用方式 | POST |  |  |  |
| 参数说明 | 请求参数 |  |  |  |
|  | 字段名 | 字段描述 | 类型 | 说明 |
|  | TaskNo | 任务编号 | String | 如果是叫料，这个任务编号会在下发任务的时候给到WCS，如果是送料，这个任务编号会在WCS调用[2]（上一个）接口时作为响应参数回传给WCS |
|  | 应答参数 |  |  |  |
|  | ReturnStatus | 错误码 | Int | 0：成功 1：失败 |
|  | ErrorMessage | 错误信息 | String | 如果执行成功，返回null，否则返回错误信息 |

- 任务完成结束时，WCS回调WMS

- 服务方：WMS

WCS执行完一次任务后，调用该接口通知WMS，WMS完成对应内部状态的更新  如果是入库取消，相当于退到出库口，如果是出库任务取消，相当于放到原库位;出库任务放到出库口视为完成，入库任务放到库位视为完成

| 接口地址 | http://[ip:port]/…… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | TaskExecFinishedCallback |  |  |  |
| 调用方式 | POST |  |  |  |
| 参数说明 | 请求参数 |  |  |  |
|  | 字段名 | 字段描述 | 类型 | 说明 |
|  | TaskNo | 任务编号 | String | 如果是叫料，这个任务编号会在下发任务的时候给到WCS，如果是送料，这个任务编号会在WCS调用[2]（上一个）接口时作为响应参数回传给WCS |
|  | Result | 任务完成结果 | Int | 1：完成 2：取消 |
|  | 应答参数 |  |  |  |
|  | ReturnStatus | 错误码 | Int | 0：成功 1：失败 |
|  | ErrorMessage | 错误信息 | String | 如果执行成功，返回null，否则返回错误信息 |

- 出库任务时，WMS向WCS下发任务

- 服务方：WCS

WMS生成任务后，向WCS下发任务，任务信息以料箱为中心进行描述。

| 接口地址 | http://[ip:port]/…… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调用方式 | POST |  |  |  |
| 参数说明 | 请求参数 |  |  |  |
|  | 字段名 | 字段描述 | 类型 | 说明 |
|  | TaskList | 任务列表 | StereoscopicTask |  |
|  | StereoscopicTask字段说明 |  |  |  |
|  | 字段名 | 字段描述 | 类型 | 说明 |
|  | TaskNo | 任务编号 | String |  |
|  | StereoscopicTaskType | 任务类型 | Int | - 2：出库 - 3：移库 |
|  | Priority | 优先级 | Int | 数值越大，优先级越高，暂时WMS不会传递 |
|  | BoxNo | 料箱号 | String |  |
|  | OriginalRowNo | 源货位排编号 | Int | 出库和移库的源库位填写排列层 |
|  | OriginalFloorNo | 源货位层编号 | Int |  |
|  | OriginalColumnNo | 源货位列编号 | Int |  |
|  | GoalRowNo | 目标库位排编号 | Int | 移库任务的话，此参数是目标货位的值，出库任务为空 |
|  | GoalFloorNo | 目标库位层编号 | Int |  |
|  | GoaColumnNo | 目标库位列编号 | Int |  |
|  | TerminalNo | 终端编号（输送线上某一点位） | String | 值：11 移库不需要填写 |
|  | 应答参数 |  |  |  |
|  | Code | 请求结果代码 | Int | 1成功，0失败 |
|  | Msg | 结果描述 | String |  |

设备状态

接口前言

·接口提供方：WCS

·接口调用方：WMS

·业务类型：数据上报

·场景描述：WCS任务执行完毕后上报给WMS。

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Get |
| Url | 127.0.0.1:9090/wxwcs/open/deviceStatus |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| crnNo | 是 | Int | 设备号 |
| crnSts | 是 | Int | 堆垛机状态 1：单机 2：手动 3：联机 |
| errorCode | 是 | Long | 报警编码 |
| errorMsg | 是 | String | 报警内容 |

·请求示例：

无

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | WMS接收后必须返回200，否则认定上报失败 |
| msg | String | 消息 |

·响应示例：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"crnNo": 1,

"crnSts": 1,

"crnErr": 0,

"crnMsg": ""

},

{

"crnNo": 2,

"crnSts": 1,

"crnErr": 0,

"crnMsg": ""

}

]

}