浙江中扬自动化立体仓储系统

WMS–WCS接口对接协议

V1.0

浙江中扬立库技术有限公司

2024年3月13日

文件修改记录表

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023/01/10 | 1.0 |  |  |

目录

1	背景	5

2	规范适用对象说明	6

3	名词解释	6

4	URL及数据包格式规范	6

4.1	URL	6

4.2	参数	6

4.2.1	系统级参数	6

4.2.2	业务级参数	6

5	响应数据包格式规范	7

5.1	JSON输出格式	7

5.2	接口响应输出格式	7

5.3	错误响应输出格式	7

6	业务接口	9

6.1	入库、盘点入库任务申请	9

6.1.1	接口前言	9

6.1.2	请求规范	9

6.1.3	返回值	10

6.2	出、移、盘点出库任务下发	11

6.2.1	接口前言	11

6.2.2	返回值	12

6.3	任务状态反馈	13

6.3.1	接口前言	13

6.3.2	请求规范	13

6.3.3	返回值	14

6.4	WMS手动完成和取消任务	14

6.4.1	接口前言	14

6.4.2	请求规范	14

6.4.3	返回值	16

6.5	堆垛机设备状态	16

6.5.1	接口前言	16

6.5.2	请求规范	17

6.5.3	返回值	17

6.6	外置输送线请求进入接口	18

6.6.1	接口前言	18

6.6.2	请求规范	19

6.6.3	返回值	19

6.7	WMS通知wcs下降高度接口	19

6.7.1	接口前言	19

6.7.2	请求规范	20

6.7.3	返回值	20

6.8	WCS反馈给WMS设备执行状态	20

6.8.1	接口前言	20

6.8.2	请求规范	20

6.8.3	返回值	21

6.9	外置输送线任务完成告知wms接口	21

6.9.1	接口前言	21

6.9.2	请求规范	21

6.9.3	返回值	22

6.10	侧面入库前WMS下发码盘信息-弃用	23

6.10.1	接口前言	23

6.10.2	请求规范	23

6.10.3	返回值	24

背景

本文旨在为自动化立体仓库数据同步条件的平台开放服务，提供统一的HTTP接口调用与交互规范。

本文中描述的规范包括AS/RS功能模块的数据同步接口。

规范适用对象说明

本规范仅适用于由WMS与WCS端互相发起调用请求，包括POST提交数据以及GET请求数据。

名词解释

·AS/RS：自动化立体仓库仓储系统

·WMS：仓库管理系统。

·WCS：仓储设备管理控制系统。

·PDA：安装了立库移动端软件应用、可进行扫码的手持终端设备。

·全部同步：不管数据有无变化，同步周期内全部数据同步上传。

·增量同步：同步周期内有变化（新增、修改、更新）的数据同步上传。

URL及数据包格式规范

URL

AS/RS提供如下风格的HTTP接口。

http://{server}:{port}/{url}

注1：所有Http请求以POST方式，JSON提交进行

注2：响应报文同为JSON字符串

参数

系统级参数

以下参数是由AS/RS定义，立库需支持这些参数以便识别调用接口的鉴权校验。

系统级参数

| 参数名 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

业务级参数

ERP遵守数据交换规范中业务级通用参数的约定。

表格 4-2 业务级参数的通用约定

| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 根据具体接口来定义 |

响应数据包格式规范

目前接口的返回格式全部采用JSON格式。

JSON输出格式

响应包符合如下规范的标准JSON字符串：

- http响应头中的Content-Type指定:application/json;charset=utf-8

- 字符串编码格式是utf-8

接口响应输出格式

- 响应输出格式

{

"code": 200,

"msg": "操作成功",

"data":null

}

- 获取成功信息

| code | msg | data |
| --- | --- | --- |
| 200 | 操作成功 | 接口返回业务数据 |

错误响应输出格式

错误响应输出内容符合以下规范：

- 返回内容由 code, msg,data这3个属性组成，分别用于描述错误编码，以及错误信息。

{

"code": 500,

"msg": "服务器内部错误",

"data": null

}

错误码定义如下表所示（暂定）：

| code | 描述 |
| --- | --- |
| 201 | 暂无数据 |
| 401 | 参数为空 |
| 403 | 权限不足 |
| 407 | 请勿重复提交 |
| 500 | 服务器错误 |

业务接口

入库、盘点入库任务申请

接口前言

·接口提供方：WMS

·接口调用方：WCS

·业务类型：入库任务申请接口

·场景描述：WCS请求WMS获取入库信息

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | /inboundTaskApply |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| appkey | ea1f0459efc02a79f046f982767939ae |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| barcode | 是 | String | 容器编码 |
| stationCode | 是 | Int | 入库站编号 |
| WCSStatus | 是 | Int | 执行状态 0：成功 1：失败 |
| WCSErrorMessage | 否 | String | 错误信息 具体的错误信息（超高，超重等） |
| mpHigh | 否 | Short | 码盘高度(低1，高2) |

·请求示例：

{

"barcode": "80000001",

"stationCode": 100，

"WCSStatus": 1，

"WCSErrorMessage": "左超限，

"mpHigh": 1

}

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200:成功 |
| msg | String | 消息 |
| data | Object | 如果WCSStatus传递的1，则不需要data，入库失败的，不需要返回任务号库位号等信息 |

返回体

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| taskNo | 是 | String | 任务号 |
| locNo | 是 | String | 库位号 |
| targetPoint | 否 | Int | 目标站点，如果如果输送线没有分叉，不是必须 |

{

"code": 200,

"msg": "操作成功",

"data":{

"taskNo":"12347",

"locNo":”0100101”

"targetPoint：“103

}

}

·响应示例：

出、移、盘点出库任务下发

接口前言

·接口提供方：WCS

·接口调用方：WMS

·业务类型：出库作业

·场景描述：WMS请求WCS进行出库作业下发

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | 127.0.0.1:9090/xxx/open/taskCreate |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| appkey | ea1f0459efc02a79f046f982767939ae |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| taskNo | 是 | String | 工作号(TaskNo) |
| ioType | 是 | Int | 1：出库，2：移库 3：盘点 |
| taskPriority | 是 | Int | 优先级 |
| barcode | 是 | String | 容器编码 |
| startPoint | 是 | String | 起点(StartPosition)，接驳站点或输送线站点编号 |
| targetPoint | 是 | String | 目标点(EndPosition) ，接驳站点或输送线站点编号 |
| memo | 否 | String | 备注 |
| map | 是 | String | 任务类型/模版/ 地图用于区分巷 道 |
| Time | 否 | DateTime | 下发时间 |
| lx | 否 | String | 工装类型 WMS下发 N65/N87/G4X/B10 WCS转换为4，N74/PPE 转换为3 |
| lev | 否 | Short | 码盘层数 |

·请求示例：

[

{

"taskNo": 1234,

"ioType": 2,

"barcode": 123,

"targetPoint": 103,

"startPoint": "0101105",

"memo": "备注",

"lx": "N65",

"lev": 2

}

]

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 暂无 |  |  |

·响应示例：

{

"code": 200,

"msg":"操作成功"

}

任务状态反馈

接口前言

·接口提供方：WMS

·接口调用方：WCS

·业务类型：数据上报

·场景描述：WCS任务执行完毕后上报给WMS。

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | /taskStateReport |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| appkey | ea1f0459efc02a79f046f982767939ae |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| taskNo | 是 | String | 工作号 |
| status | 是 | Int | 2：派发 4：取消 5：完结 6：库位不为空 |
| ioType | 是 | Int | 1:入库，2:出库 |
| barcode | 是 | String | 托盘码 |
| reportTime | 是 | Datetime | 上报时间 |

·请求示例：

{

"taskNo": "6298",

"status": 5,

"ioType": 2,

"barcode": "80000001",

"reportTime": "2023-11-10 13:20:14"

}

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | WMS接收后必须返回200，否则认定上报失败 |
| msg | String | 消息 |

·响应示例：

{

"code": 200,

"msg":"操作成功"

}

WMS手动完成和取消任务

接口前言

·接口提供方：WCS

·接口调用方：WMS

·业务类型：数据上报

·场景描述：WMS手动完成任务或者取消任务，不能取消正在运行中的任务。

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | 127.0.0.1:9090/wxwcs/open/taskCancel |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| appkey | ea1f0459efc02a79f046f982767939ae |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| taskNo | 是 | String | 工作号 |
| ioType | 是 | Int | 1:入库，2:出库，3：移库 |
| barcode | 是 | String | 托盘码 |
| taskStatus | 是 | Integer | * 1.取消 * 2.完成 |

·请求示例：

{

"taskNo": 135,

"ioType": 1,

"barcode": 80000118,

"taskStatus":1

}

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | WMS接收后必须返回200，否则认定上报失败 |
| msg | String | 消息 |

·响应示例：

{

"code": 200,

"msg":"操作成功"

}

堆垛机设备状态

接口前言

·接口提供方：WCS

·接口调用方：WMS

·业务类型：数据上报

·场景描述：WMS调用WCS接口读取设备状态。

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | get |
| Url | /open/deviceStatus |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| appkey | ea1f0459efc02a79f046f982767939ae |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

·请求示例：

无

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200成功 |
| msg | String | 消息 |
| data | Object |  |

·响应示例：

{

"code": 200,

"msg": "成功",

"data": [{

"crnNo": 1,

"crnSts": 1,单机

"errorCode": 30,

"errorMsg": "错误信息"

},

{

"crnNo": 2

"crnSts": 2,手动

"errorCode": 30,

"errorMsg": "错误信息"

},

{

"crnNo": 3,

"crnSts": 3,联机

"errorCode": 30,

"errorMsg": "错误信息"

}

]

}

外置输送线请求进入接口

接口前言

·接口提供方：WCS

·接口调用方：WMS

·业务类型：数据上报

·场景描述：WMS请求立体库接驳位进入状态接口

请求规范

请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | 127.0.0.1:9090/xxx/open/applyInDevp |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| appkey | ea1f0459efc02a79f046f982767939ae |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 |  | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sourceSite | 是 |  | Integer | 起始站点 |
| targetSite | 是 |  | Integer | 目标站点 |
| flag | 是 |  | Integer | 0:1.6 ,1:1.8, 2:2.4 |

返回值

响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 状态码 200为成功，其他为失败 |
| msg | String | 消息 |

WMS通知wcs下降高度接口

接口前言

·接口提供方：WCS

·接口调用方：WMS

·业务类型：入库的前置动作

·场景描述：WMS请求WCS，告知提升机下降高度

请求规范

请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | 127.0.0.1:9090/xxx/open/avgApplyIn |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| appkey | ea1f0459efc02a79f046f982767939ae |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| startPoint | 是 | String | 代表哪个入库口 |
| type | 是 | Int | 1高度类型一，2高度类型二 |
| time | 是 | Datetime | 上报时间 |

返回值

响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 状态码 200为成功，其他为失败 |
| msg | String | 消息,如果失败，会描述原因 |

WCS反馈给WMS设备执行状态

接口前言

·接口提供方：WMS

·接口调用方：WCS

·业务类型：

·场景描述：堆垛机机执行任务时反馈任务状态

请求规范

请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | /executionStatusReport |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| appkey | ea1f0459efc02a79f046f982767939ae |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| taskNo | 是 | String | 任务号 |
| wrkSts | 是 | Int | 执行状态 3.吊车入库中，12.吊车出库中,14.吊车出库完成 |

返回值

响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 状态码 200为成功，其他为失败 |
| msg | String | 消息,如果失败，会描述原因 |

外置输送线任务完成告知wms接口

接口前言

·接口提供方：WMS

·接口调用方：WCS

·业务类型：数据上报

·场景描述：WMS请求立体库接驳位进入状态接口

请求规范

请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | 127.0.0.1:9090/xxx/open/completeDevpTask |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| appkey | ea1f0459efc02a79f046f982767939ae |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| site | 是 | Integer | 上报到位站点 |

返回值

响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 状态码 200为成功，其他为失败 |
| msg | String | 消息 |

侧面入库前WMS下发码盘信息-弃用

接口前言

·接口提供方： WCS

·接口调用方： WMS

·业务类型：侧面入库WMS下发码盘信息

·场景描述：侧面入库前，WMS下发给WCS码盘的信息

请求规范

·请求头：

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| Method | Post |
| Url | /preStoragePallet |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
| appkey | ea1f0459efc02a79f046f982767939ae |

·请求体：

| 字段名称 | 必需 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| lx | 是 | String | 工装类型 WMS下发 N65/N87/G4X/B10 WCS转换为4，N74/PPE 转换为3 |
| lev | 是 | Short | 码盘层数 |
| site | 是 | Int | 站点 |

·请求示例：

{

"site":210,

"lx":"N65",

"lev":2

}

返回值

·响应字段：

| 字段名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200成功，其他失败 |
| msg | String | 消息 |

·响应示例：

{

"msg": "入库前下发码盘信息成功",

"code": 200

}

堆垛机异常码

11	机载柜急停

12	机载柜急停

13	安全门急停

14	拉绳开关急停

15	安全门打开

16	行走变频器掉线

17	提升变频器掉线

18	货叉变频器掉线

21	超重保护

22	松绳保护

23	限速保护

24	防坠钳不在位

25	货叉伸出超过左极限

26	货叉伸出超过有极限

29	行走前进极限

30	行走后退极限

31	提升上极限

32	提升下极限

33	机载柜柜门打开

36	堆垛机与上位机通讯中断

37	堆垛机与地面站通讯中断

38	堆垛机与输送线通讯中断

46	左超限 货叉在中位时判断

47	右超限 货叉在中位时判断

48	前超限，时刻判断

49	后超限，时刻判断

50	高超限，时刻判断

51	多货型判断

61	载货台有货时禁止低位运行货叉  货叉运行前判断 2  载货台高低位-1一伸低位/2-一伸高位/3-二伸低位/4-二伸高位

62	载货台有货时禁止向有货货位伸叉 货叉运行前判断 2

63	目标位置有货时禁止高位伸叉   货叉运行前判断 2

77	右二取货时右一有货   伸叉取货前判断 4

78	取货后载货台无货    取货收叉回中后判断

86	放货前载货台无货    伸叉放货前判断

87	放货前左一货格有货   伸叉放货前判断 4

88	放货前右一货格有货   伸叉放货前判断 4

89	放货前左二货格有货   伸叉放货前判断 4

90	放货前右二货格有货   伸叉放货前判断 4

93	放货后载货台有货    放货收叉回中后判断   1

103	取货请求_输送线应答超时

104	放货请求_输送线应答超时

111	货叉运行时禁止行走运行

112	货叉运行时禁止提升运行

113	行走运行时禁止货叉运行

114	提升运行时禁止货叉运行

115	禁止货叉一伸二伸同时运行

121	货叉编码器脉冲在中位时中位开关无信号

122	货叉中位开关有信号时编码器脉冲不在中位

123	货叉一伸二伸均不在中位

124	货叉不在中位时禁止行走启动

125	货叉不在定位点时禁止提升启动

126	货叉一伸时提升超出一伸微升降范围

127	货叉二伸时提升超出二伸微升降范围

128	行走未对正时禁止货叉启动

129	提升未对正时禁止货叉启动

130	提升浅库位未对正时禁止货叉一伸启动

131	提升深库位未对正时禁止货叉二伸启动

132	行走左列未对正时禁止货叉左伸叉

133	行走左列未对正时禁止货叉右伸叉

134	提升左层未对正时禁止货叉左伸叉

135	提升右层未对正时禁止货叉右伸叉

141	货叉一伸运行时二伸定位扰动过大

142	货叉二伸运行时一伸定位扰动过大

143	伸缩货叉过程中行走轴扰动过大

144	伸缩货叉过程中提升轴扰动过大

145	微升降过程中行走轴扰动过大

146	微升降过程中一伸货叉扰动过大

147	微升降过程中二伸货叉扰动过大

181	货叉位置环: 静态监控已响应

182	货叉位置环: 定位监控已响应

183	货叉位置环:跟随误差过大

184	货叉EPOS：设定速度受到限制

185	货叉EPOS：未设置参考点

186	货叉位置环：位置实际值的值范围溢出

187	货叉驱动：电机过电流

188	货叉驱动：功率单元过载

189	货叉驱动：检测出短路/接地

190	货叉驱动：电机堵转

191	货叉驱动：电机转速过快

192	货叉驱动：电机失步

193	货叉功率单元：过电流

194	货叉功率单元：直流母线过电压

195	货叉功率单元：直流母线欠电压

201	行走变频器故障

202	行走变频器通讯错误

203	行走_未正确给定点动/定位运行模式

204	行走_运行模式切换确认超时

205	行走_目标位置超出PLC限制的运行范围

206	行走_目标位置写入请求超时

207	行走_目标位置写入确认超时

208	行走_设定运行频率请求超时

209	行走_运行频率写入确认超时

210	行走_等待电机运行超时

211	行走_定位失败

212	行走_运行堵转超时报警

213	行走_轴超过正向软极限

214	行走_轴超过反向软极限

215	行走_外部故障导致变频器停止运行

231	行走位置环: 静态监控已响应

232	行走位置环: 定位监控已响应

233	行走位置环:跟随误差过大

234	行走EPOS：设定速度受到限制

235	行走EPOS：未设置参考点

236	行走位置环：位置实际值的值范围溢出

237	行走驱动：电机过电流

238	行走驱动：功率单元过载

239	行走驱动：检测出短路/接地

240	行走驱动：电机堵转

241	行走驱动：电机转速过快

242	行走驱动：电机失步

243	行走功率单元：过电流

244	行走功率单元：直流母线过电压

245	行走功率单元：直流母线欠电压

251	提升变频器故障

252	提升变频器通讯错误

253	提升_未正确给定点动/定位运行模式

254	提升_运行模式切换确认超时

255	提升_目标位置超出PLC限制的运行范围

256	提升_目标位置写入请求超时

257	提升_目标位置写入确认超时

258	提升_设定运行频率请求超时

259	提升_运行频率写入确认超时

260	提升_等待电机运行超时

261	提升_定位失败

262	提升_运行堵转超时报警

263	提升_轴超过正向软极限

264	提升_轴超过反向软极限

265	提升_外部故障导致变频器停止运行

281	提升位置环: 静态监控已响应

282	提升位置环: 定位监控已响应

283	提升位置环:跟随误差过大