DB100 WCS写入PLC

WCS控制提升机进行货物移转，WCS下发取货站和放货站进行移转。当设备执行任务时清空WCS下发的任务数据。

| 变量名称 | 类型 | 地址 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务号 | Dint | DB100.DBW0 | 任务号 |
| 取货站 | Dint | DB100.DBW4 | 101站 |
| 放货站 | Dint | DB100.DBW8 | 102站 |

BD101发送WCS

站位状态

8个字节一个站位，DB101.DBW0起顺延

| 100变量名称 | 类型 | 地址 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务号 | DInt | DB101.DBW0 | 100站 |
| 目标位 | DInt | DB101.DBW4 | 100站 |
| 库位高度 | Int | DB101.DBW8 | 100站 |
| 报警 | Int | DB101.DBW10 | 100站 |
| 自动 | Bool | DB101.DBW12.0 | 100站 |
| 有物 | Bool | DB101.DBW12.1 | 100站 |
| 可入 | Bool | DB101.DBW12.2 | 100站 |
| 可出 | Bool | DB101.DBW12.3 | 100站 |
| 空托盘 | Bool | DB101.DBW12.4 | 100站 |
| 满托盘 | Bool | DB101.DBW12.5 | 100站 |
| 任务号 | DInt | DB101.DBW13 | 101站 |
| 目标位 | DInt | DB101.DBW17 | 101站 |
| 库位高度 | Int | DB101.DBW21 | 101站 |
| 报警 | Int | DB101.DBW23 | 101站 |
| 自动 | Bool | DB101.DBW25.0 | 101站 |
| 有物 | Bool | DB101.DBW25.1 | 101站 |
| 可入 | Bool | DB101.DBW25.2 | 101站 |
| 可出 | Bool | DB101.DBW25.3 | 101站 |
| 空托盘 | Bool | DB101.DBW25.4 | 101站 |
| 满托盘 | Bool | DB101.DBW25.5 | 101站 |
| … | … | … | … |
| 任务号 | DInt | DB101.DBW260 | 120站 |
| 目标位 | DInt | DB101.DBW264 | 120站 |
| 库位高度 | Int | DB101.DBW268 | 120站 |
| 报警 | Int | DB101.DBW270 | 120站 |
| 自动 | Bool | DB101.DBW273.0 | 120站 |
| 有物 | Bool | DB101.DBW273.1 | 120站 |
| 可入 | Bool | DB101.DBW273.2 | 120站 |
| 可出 | Bool | DB101.DBW273.3 | 120站 |
| 空托盘 | Bool | DB101.DBW273.4 | 120站 |
| 满托盘 | Bool | DB101.DBW273.5 | 120站 |

提升机信息反馈

| 自动 | Int | DB101.400 | 0手动，1自动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备状态 | Int | DB101.402 | 0空闲，1运行中 |
| 完成信号 | Int | DB101.DBW404 | 0:未完成 1:已完成 |
| 任务号 | DInt | DB101.DBW406 |  |

温湿度信息反馈

当设备收到任务时，反馈任务信号。任务结束时清除任务信号

| 温度 | Int | DB101.DBW300 | 温湿度计1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿度 | Int | DB101.DBW302 | 温湿度计1 |
| …… | …… | ……… |  |
| 温度 | Int | DB101.DBW332 | 温湿度计9 |
| 湿度 | Int | DB101.DBW334 | 温湿度计9 |

条码信息反馈

8个字节一个站位，DB102.DBW0起顺延

| 条码[1] | Char | DB102.DBW0 | 101站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条码[2] | Char | DB102.DBW1 | 101站 |
| 条码[3] | Char | DB102.DBW2 | 101站 |
| 条码[4] | Char | DB102.DBW3 | 101站 |
| 条码[5] | Char | DB102.DBW4 | 101站 |
| 条码[6] | Char | DB102.DBW5 | 101站 |
| 条码[7] | Char | DB102.DBW6 | 101站 |
| 条码[8] | Char | DB102.DBW7 | 101站 |